1. RP 18 или 35 - базовая модель

- Тепловая мощность: 50 - 400 кВт

- Макс. воздухопроизводительность: 36000 м³/ч

- Макс. внешнее статическое давление: 500 Па

- Энергопотребление: 230 В или 380 В 50 Гц

      - Отверстие подачи воздуха горения и вывода продуктов сгорания на передней панели для подсоединения воздуховода и газовывода

      - Фильтры панельного типа, класс фильтрации EU3(G3) – EU9(F9)

      - Секция непрямого нагрева

      - Вентилятор с непрямым приводом с функцией направления воздушного потока вниз

      - Корпус из алюминиевых сэндвич-панелей

      - Рама-основание из оцинкованной стали

      - Полное оснащение электропроводкой, установки проверены и готовы к использованию

      - Размеры (длина х ширина х высота): 2800 х 2600 х 1600 мм

2. RP 18 или 35 - с комбинированным воздухозаборником

- Тепловая мощность: 50 - 400 кВт

- Макс. воздухопроизводительность: 36000 м³/ч

- Макс. внешнее статическое давление: 500 Па

- Энергопотребление: 230 В или 380 В 50 Гц

      - Воздухозаборник с пластинчатыми воздушными клапанами для подачи воздуха изнутри / снаружи

      - Фильтры мешочного типа, класс фильтрации EU3(G3) – EU9(F9)

      - Секция непрямого нагрева

      - Вентилятор с непрямым приводом с отверстием для направления воздушного потока вниз

      - Корпус из алюминиевых сэндвич-панелей

      - Рама-основание из оцинкованной стали

      - Полное оснащение электропроводкой, установки проверены и готовы к использованию

      - Размеры (длина х ширина х высота): 3800 x 2600 x 1600 мм

3. RP 18 или 35 - с 3-кратным смешением воздуха и охлаждением

- Тепловая мощность: 50 - 400 кВт

- Охлаждающая мощность: 50 - 250 кВт

- Макс. воздухопроизводительность: 36000 м³/ч

- Макс. внешнее статическое давление: 500 Па

- Энергопотребление: 230В или 380В 50Гц

      - Отверстие для впуска внутреннего воздуха снизу

      - Вентилятор с прямым приводом с функцией направления воздушного потока вверх для распределения воздуха внутри помещения

      - Отверстие для подачи наружного воздуха сбоку с водоотделителем

      - Секция снижения уровня шума

      - Секция 3-кратного смешения наружного/внутреннего воздуха

      - Фильтры мешочного типа, класс фильтрации EU3(G3) - EU9(F9)

      - Секция охлаждения с охладительной катушкой и каплеуловителем

      - Секция непрямого нагрева

      - Вентилятор с непрямым приводом с функцией направления воздушного потока вниз

      - Корпус из алюминиевых сэндвич-панелей

      - Рама-основание из оцинкованной стали

      - Полное оснащение электропроводкой, установки проверены и готовы к использованию

      - Размеры (длина х ширина х высота): 7300 x 2600 x 1600 мм

4. RP 18 или 35 - с 3-кратным смешением воздуха и охлаждением

- Тепловая мощность: 50 - 400 кВт

- Охлаждающая мощность: 50 - 250 кВт

- Макс. воздухопроизводительность: 36000 м³/ч

- Макс. внешнее статическое давление: 500 Па

- Энергопотребление: 230В или 380В 50Гц

  - Отверстие для подачи внутреннего воздуха снизу

  - Вентилятор с прямым приводом с функцией направления воздушного потока вверх для распределения воздуха внутри помещения

  - Секция 3-кратного смешения наружного / внутреннего воздуха с воздушными пластинчатыми клапанами встречного вращения

  - Фильтры мешочного типа, класс фильтрации EU3(G3) - EU9(F9)

  - Секция непрямого нагрева

  - Секция охлаждения с охладительной катушкой и каплеуловителем

  - Вентилятор с непрямым приводом с функцией направления воздушного потока вниз

  - Корпус из алюминиевых сэндвич-панелей

      - Рама-основание из оцинкованной стали

      - Полное оснащение электропроводкой, установки проверены и готовы к использованию

  - Размеры (длина х ширина х высота): 6100 x 2600 x 1600 мм